VI. ТРЕБОВАНИЯ

к техническим характеристикам опытно–конструкторской работы

«Разработка технологии создания экспериментальных нанодатчиков для универсальной системы стабилизации и управления движением космических аппаратов»

Шифр: ОКР «Нанодатчик».

Научно-техническая программа Союзного государства

«Разработка нанотехнологий создания материалов, устройств и систем космической техники и их адаптация к другим отраслям техники и массовому производству»                       на 2009-2012 годы («Нанотехнология-СГ»).

Настоящие требования используются участником размещения заказа при подготовке Заявки

1. Наименование и шифр ОКР, основание, Заказчик, сроки выполнения.

1.1. Наименование ОКР: «Разработка технологии создания экспериментальных нанодатчиков для универсальной системы стабилизации и управления движением космических аппаратов».

Шифр: ОКР «Нанодатчик».

1.2. Основание: Государственный контракт на реализацию научно-технической программы Союзного государства «Разработка нанотехнологий создания материалов, устройств и систем космической техники и их адаптация к другим отраслям техники и массовому производству» на 2009-2012 годы (Нанотехнология-СГ») (НИИ космических систем – филиал ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр им. М.В.Хруничева» с Федеральным космическим агентством от  « »  _______ 2009 г.   № _________).

1.3. Заказчик: НИИ космических систем – филиал ФГУП «Государственный космический научно-производственный центр им. М.В.Хруничева».

1.4. Сроки выполнения:  начало     -      2009 г.                 окончание -        2012 г.

2. Цель выполнения ОКР, решаемые задачи.

2.1. Целью выполнения ОКР является разработка технологии создания экспериментальных образцов высокочувствительного низкочастотного линейного микроакселерометра с порогом чувствительности 10-9g для универсальной системы стабилизации и управления движением перспективных КА и подготовка их к натурным испытаниям в наземных условиях

2.2. В ходе выполнения ОКР должны быть решены следующие задачи:

2.2.1. Разработка технологии создания высокочувствительных низкочастотных линейных микроакселерометров с порогом чувствительности порядка 10-9 g для перспективных КА.

2.2.2. Разработка и изготовление экспериментальных образцов высокочувствительных микроакселерометров в макетном исполнении и подготовка их к натурным испытаниям в наземных условиях.

2.2.3. Разработка программы натурного эксперимента с использованием вакуумно-динамического комплекса на основе башни невесомости в интересах отработки новых технологий по поверке и градуировке микроакселерометров в наземных условиях.

2.2.4. Определение основных технических характеристик разработанных экспериментальных образцов  микроакселерометров в макетном исполнении.

3.1. Требования по назначению.

Экспериментальные образцы высокочувствительных микроакселерометров в макетном исполнении.

3.2. Технические требования к экспериментальному образцу:

3.2.1. Порог чувствительности 10-9 g.

3.2.2. Масса – не более 1кг.

3.2.3. Потребляемая мощность – не более 2 Вт.

4. Требования к патентной чистоте.

4.1. При проведении разработки должна быть обеспечена патентная чистота разрабатываемых изделий и их составных частей в соответствии с ГОСТ Р 15.001-96.

4.2. Исполнитель осуществляет необходимые работы по патентованию при наличии принципиально новых конструктивно-технологических решений, разработанных в результате выполнения данной ОКР.

5. Требования защиты государственной тайны при выполнении ОКР.

5.1. При выполнении ОКР и оформлении отчетной научно-технической продукции и должны выполняться требования Федерального закона «О государственной тайне»            от 16.10.1997 г. № 131-ФЗ.

5.2. Сведения, содержащиеся в научно-технической документации, создаваемой в рамках настоящей ОКР, относятся к сведениям, не составляющим государственную тайну (заполняется участником размещения заказа).

6. Этапы работ (определяются при оформлении договора на основе условий исполнения договора, предложенных в заявке победителя конкурса).

7. Порядок выполнения и приемки этапов ОКР

7.1. Документация разработчика должна включать техническое предложение, технический проект, рабочую документацию (по согласованному перечню).

7.2. Разрабатываемая документация должна соответствовать требованиям ГОСТ                   РВ15.201-2003, «Общим условиям государственных контрактов (договоров) Федерального космического агентства на создание научно-технической продукции» (ОУ-08) и другим нормативным документам Роскосмоса.